GW40

Гибочная машина

Инструкция по эксплуатации

Уважаемый пользователь!

Спасибо за то, что выбрали наши продукты. Перед эксплуатацией резчика, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией. В противном случае вы подвергаете себя риску получить травму. Кроме того, незнание особенностей управления данным оборудованием может привести к его выходу из строя.

Внимание:

Данная инструкция подходит только для гибочной машины GW40.

●  Данная инструкция является частью оборудования. Она всегда должна быть вместе с оборудованием – как при его покупке, так и при последующей перепродаже.

●  Мы оставляем за собой право изменить содержание данной инструкции без предварительного уведомления.

Общая информация.

Гибочная машина GW40 может применяться для арматуры Q235A с диаметром 6-40 мм и натяжением ниже 450Mpa или для усиленной арматуры Ⅱ с диаметром до 32 мм.

Через некоторое время после начала эксплуатации рабочая пластина должна быть повернута на 1800 для полного равномерного износа и увеличения срока эксплуатации.

# Часть 1. Основные технические данные

Технические параметры:

Гибочная машина GW40：

(1).Диаметры арматуры:≤Φ40mm(углеродистая сталь)

≤Φ32mm(усиленная арматура Ⅱ)

≤Φ32mm(арматурный пруток периодического профиля)

(2).Натяжение: 450δb≤Newton/sq mm

(3). Скорость вращения главной оси: 7-12r/min

(4). Мощность, скорость вращения, напряжение: 3kw.,1440r/min,380v

（5）(4) Размер упаковки : 750mm×750mm×720mm

(6) Вес нетто: 259kg

Гибочная способность

| Количество за раз Диаметр |  | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Натяжение (N/mm²) | Ob≤450 | 40 | 30 | 26 | 22 | 18 | 14 | 10 | 8 |
|  | Ob≤650 | 32 | 26 | 22 | 20 | 18 | 14 | 10 | 8 |
|  | Ob≤850 | 28 | 24 | 20 | 18 | 14 | 12 | 8 | 6 |

Часть 2. Устройство

Рабочая поверхность                     центральная колонна

Валы

Трансмиссия

Переключатель

Часть 3. Эксплуатация

Эксплуатация и меры предосторожности:

1) Проверьте электрическое соединение, изоляцию, заземление.

2) Проверьте наличие смазки.

3) Выбирайте правильные элементы в зависимости от диаметра изделий.

4) Через 1500-2000 рабочих часов после начала эксплуатации рабочая пластина должна быть повернута на 1800 для полного равномерного износа и увеличения срока эксплуатации.

5) При работе с несколькими прутами одновременно необходимо использовать несущую плиту для поддержания рабочего диска.

6) На рабочий диск можно также прикрепить шкалу для экономии времени при измерении.

Часть 4. Способы работы

- Способы гибки

Для гибки арматура вставляется в рабочий диск. Аксессуары представлены в таблице. Способы гибки описаны в рис. 4-9.

Рис. 8 показывает гибку арматуры диаметром 6-24 mm

Рис. 9 показывает гибку арматуры диаметром 24-40 mm.

Рис 3. Обычные формы при гибке арматуры.

Рис 4  Гибка

1. колонна и крышка 2. центральная колонна и кожух 3. ведущая колонна

Рис 5                          Рис 6

Гибка                           Гибка

1. колонна и крышка 2. центральная колонна и кожух 3. ведущая колонна

Рис 7   Гибка

1. колонна и крышка 2. центральная колонна и кожух 3. ведущая колонна

Рис 8                          Рис 9

Таблица приложений

| Диаметр (mm) | ≥10-25 |  |  | ≥25-40 |  |  | ≥40-50 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Полож. Назван. | Центр рабочего диска | Рабочий диск | Гнездо | Центр рабочего диска | Рабочий диск | Гнездо | Центр рабочего диска | Рабочий диск | Гнездо |
| Направляющ. колонна |  |  | √ |  |  | √ |  |  | √ |
| ￠50 Централ. колонна | √ |  |  |  |  |  | √ |  |  |
| ￠50 Колонна |  | √ |  |  | √ |  |  | √ |  |
| ￠75 Кожух колонны |  |  | √ |  |  |  |  | √ |  |
| ￠85 Кожух |  | √ |  |  | √ |  |  | √ |  |
| ￠100 Кожух колонны |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |
| ￠130 Кожух колонны | √ | √ |  | √ |  |  | √ |  |  |

| Диаметр(mm) | ¢25 |  |  | ¢28 |  |  | ¢32 |  |  | ¢36 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Полож. название | Центр рабочего диска | Рабочий диск | Гнездо | Центр рабочего диска | Рабочий диск | Гнездо | Центр рабочего диска | Рабочий диск | Гнездо | Центр рабочего диска | Рабочий диск | Гнездо |
| Центральная колонна | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| ￠96 Кожух колонны (1) |  |  |  |  | √ |  |  |  |  | √ |  |  |
| ￠77 Кожух колонны (2) | √ |  |  | √ |  |  | √ |  |  | √ |  |  |
| ￠63 Кожух колонны (3) |  |  | √ |  |  | √ |  | √ |  |  | √ |  |

2、Выбор инструмента для гибки арматурного прутка периодического профиля под режущую пластину Ⅱ ¢25-¢36

3、 Миним. радиус гибки для центральной колонны

| Диаметр (mm) | ¢6 | ¢6 | ¢10 | ¢12- ¢14 | ¢16- ¢18 | ¢20 | ¢22- ¢25 | ¢25- ¢28 | ¢32 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Миним. радиус гибки (mm) | R8 | R10 | R12.5 | R22.5 | R22.5 | R25 | R30 | R37.5 | R42.5 |
| Центральная колонна (mm) | ¢24 | ¢24 | ¢24 | ¢38 | ¢38 | ¢63 | ¢63 | ¢77 | ¢77 |

4、  Миним. радиус гибки для центральной колонны

| Diameter of steel (mm) | ¢8 | ¢10 | ¢12 | ¢14 | ¢16 | ¢18- ¢20 | ¢22- ¢25 | ¢25- ¢28 | ¢32 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Миним. радиус гибки (mm) | R12 | R15 | R18 | R21 | R24 | R30 | R36 | R42 | R48 |
| Центральная колонна (mm) | ¢24 | ¢28 | ¢38 | ¢38 | ¢63 | ¢63 | ¢77 | ¢96 | ¢96 |

Указания по эксплуатации

(1) Operation notice:

1.) Арматура должна устанавливаться на место сгиба.

2.) Во время гибки нужно выбрать правильное положение, нельзя наклоняться.

3.) Выбрать правильное место работы.

4.) При работе с большим количеством арматуры необходимо использовать поддерживающую раму.

5.) На рабочую поверхность нужно установить линейку.

6.) Максимальное количество арматуры для одновременной гибки при разной скорости вращения нужно смотреть в таблице.

| Кол-во | Вращение вала Кол-во Диаметр | 3.7RPM | 14RPM |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10mm |  | 6 |
| 2 | 12mm |  | 4 |
| 3 | 14mm |  | 4 |
| 4 | 14mm | 6 | 3 |
| 5 | 16mm | 4 |  |
| 6 | 18mm | 3 | Не может |
| 7 | 30mm | 2 | Не может |
| 8 | 32-50mm | 1 | Не может |

Внимание:

(1) в таблице указаны данные для материала с натяжением ниже 450Mpa. Количество прутов должно соответствовать натяжению.

(2) максимальный диаметр арматуры для этой машины - 32mm

Часть 5. Система электрического контроля

Электрические элементы. Электрическая система проста, безопасна и надежна.

У переключателя есть три положения: начальное, стоп и вкл. 
При включении машины диск вращается по часовой стрелке и начинается гибка. По завершении этого процесса переключатель нужно перевести в положение «стоп». При удалении арматуры из машины переключатель нужно перевести в положение «начальное».

Часть 6. Смазка и уход

Для проведения смазки смотрите эту таблицу:

| No | Деталь | Метод смазки | Вид смазки | Частота | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Червячная шестерня | Емкость | Летнее автомасло SYB1105-615 | Раз в 3 месяца |  |
| 2 | Подшипник среднего вала | Смазка | Консистентная смазка с литием | Раз в 3 месяца | Наполнять до двух третей |
| 3 | Верхний рукав главного вала | Масленка | Машинное масло #32 | Раз за смену |  |
| 4 | Подшипник трансмиссии | Добавить масло на поверхность подшипника | Консистентная смазка с литием STB1401-62 | Раз в неделю |  |

a) Перед использованием нужно обязательно залить масло. Эксплуатация без масла строго запрещена.

b) Не используйте центральный стержень с малым диаметром для гибки арматуры с максимальным диаметром.

c) Разборка машины должна осуществляться специалистом.

d) При длительном простое машины нанесите смазку на трансмиссию и соединительные элементы. Храните в сухом месте.

Часть 7. Упаковка и транспортировка

1. Все открытые поверхности должны быть смазаны и покрыты упаковочным материалом.

2. Машина должна храниться в зафиксированном положении.

3. Промежуток между упаковкой и коробкой должен быть заполнен.

4. Хранить машину нужно в сухом вентилируемом помещении.

5. Машину нужно поднимать с нижней части, не наклоняя и не раскачивая.

Часть 8. Неисправности

| Неисправность | Причина | Устранение |
| --- | --- | --- |
| Протекает масло | Пробка недостаточно плотно закрыта. Повреждены вкладыш или сальник. | Закрыть плотно крышку, заменить вкладыш и сальник. |
| Повышенный шум | Недостаток масла | Добавить масла |
| Не гнет более толстую арматуру | Ослаб ремень | Натянуть ремень или заменить его. |
| Не работает мотор | - Нет электричества - Сгорел пускатель | - Проверить ток. - Заменить пускатель |

Гарантия

Гарантия – один год с дата покупки. Гарантия не распространяется на электроэлементы, переключатель и изнашиваемые детали.